Задание

Реализовать одноразрядный демультиплексор 1-в-8 со входом разрешения EN (активный уровень сигнала EN – логический ноль; при подаче на вход EN сигнала с уровнем логической единицы, выходные сигналы демультиплексора должны устанавливаться в высокоимпедансное состояние).  Реализовать дешифратор для семисегментного индикатора (рис. 1), который преобразует входной четырехразрядный двоичный код в отображаемые на индикаторе шестнадцатеричные цифры от 0 до F.  Выполнить прототипирование двух разработанных устройств.

Рисунок 1. Расположение сегментов индикатора.

Выполнение

- Демультиплексором называется комбинационное логическое устройство, предназначенное для управления передачей данных от одного входного канала на несколько выходных. В случае представленного выше задания, необходим один входной информационный сигнал, три входных адресных сигнала и восемь выходных сигналов. Составим таблицу истинности (табл. 1), где EN – вход разрешения, D – входной информационный сигнал, Z – высокоимпедансное состояние.

Таблица 1.

Таблица истинности для одноразрядного демультиплексора 1-в-8.

| EN | A2 | A1 | A0 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |

- Спроектируем устройство согласно таблице истинности.

- Выполним моделирование с целью проверки корректности работы устройства. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты моделирования демультиплексора 1-в-8.

- Выполним прототипирование с помощью онлайн лаборатории. Для этого подключим файл Verilog к проекту Quartus, назначим пины и скомпилируем проект. После чего прошьем отладочную плату используя rbf файл прошивки. Результаты приведены на рисунках 3-5.

Рисунок 3. EN = 0, D = 1, A2 = 1, A1 = 1, A0 = 0. Результат: F6

Рисунок 4. EN = 0, D = 1, A2 = 0, A1 = 1, A0 = 1. Результат: F3

Рисунок 5. EN = 1, D = 1, A2 = 0, A1 = 0, A0 = 1. Результат: высокоимпедансный сигнал на всех выходах

- Дешифратор – комбинационное устройство, преобразующие двоичный код в код другой системы счисления, например, двоичной или восьмеричной. Составим таблицу истинности (табл. 2) для дешифратора, отображающего четырехразрядные двоичные числа 0000-1111 на семисегментном индикаторе в шестнадцатеричной системе счисления.

Таблица 2.

Таблица истинности для дешифратора.

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Спроектируем устройство согласно приведенной таблице истинности. На рисунке 6 приведен пример работы.

Рисунок 7. Пример работы дешифратора в режиме моделирования.

- Выполним прототипирование с помощью онлайн лаборатории. Для этого подключим файл Verilog к проекту Quartus, назначим пины и скомпилируем проект (рис. 8). После чего прошьем отладочную плату используя rbf файл прошивки. Результаты приведены на рисунках 9 и 10. Кроме того, были проверены все значения от 0 до F.

Рисунок 8. Файл bdf в Quartus для второго задания.

Рисунок 9. 0101 в двоичной – 5 в шестнадцатеричной.

Рисунок 10. 1111 в двоичной – F в шестнадцатеричной.

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы были рассмотрены устройство и принцип действия таких комбинационных устройств как мультиплексор, демультиплексор, шифратор и дешифратор. Самостоятельно реализован демультиплексор со входом разрешения работы, а также дешифратор для семисегментного индикатора, благодаря чему были получены навыки работы с ним. Был более подробно изучен синтаксис языка Verilog. Рассмотрены принципы работы с неопределенным и высокоимпедансным состояниями.